DENTAOPS

Kit Procédures Professionnelles

# PROCÉDURE D'OUVERTURE DU CABINET

Routine matinale - Temps estimé: 20-25 minutes

## Objectif

Cette procédure garantit une ouverture optimale du cabinet dentaire, assurant la sécurité des patients, la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle de l'équipe.

## Heure d'arrivée recommandée

30 minutes avant le premier patient (45 minutes si chirurgie prévue)

## 1. SÉCURITÉ ET ACCÈS (5 min)

- Désactiver l'alarme selon protocole établi

- Déverrouiller toutes les entrées (principale et secours)

- Vérifier l'absence d'effraction ou dégâts apparents

- Activer l'éclairage général du cabinet

## 2. SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS (8 min)

### 2.1 Climatisation et Ventilation

- Mettre en route la climatisation (température cible: 21°C)

- Vérifier le bon fonctionnement de la VMC

### 2.2 Équipements Médicaux

- Allumer l'autoclave et vérifier le niveau d'eau

- Démarrer le compresseur d'air et vérifier la pression (≥ 6 bars)

- Activer l'aspiration centrale et tester son fonctionnement

- Mettre en chauffe les fauteuils dentaires

- Allumer la lampe de polymérisation de chaque poste

### 2.3 Informatique et Logiciels

- Démarrer tous les ordinateurs et écrans

- Lancer le logiciel de gestion de cabinet

- Vérifier la connexion internet et téléphonie

- Consulter l'agenda du jour et imprimer si nécessaire

## 3. HYGIÈNE ET DÉSINFECTION (5 min)

- Vider les poubelles de la veille dans le local dédié

- Installer de nouveaux sacs poubelles (DASRI et ordures ménagères)

- Nettoyer les surfaces de contact (poignées, interrupteurs)

- Préparer les solutions désinfectantes pour la journée

- Vérifier la disponibilité des gels hydroalcooliques

## 4. PRÉPARATION DES SALLES DE SOINS (7 min)

### 4.1 Par salle de soins

- Aérer la pièce pendant 5 minutes

- Nettoyer le fauteuil avec lingette désinfectante

- Installer une nouvelle protection de fauteuil

- Vérifier le matériel de base: miroir, sonde, pince

- Remplir les gobelets d'eau et disposer les serviettes

- Tester l'aspiration et le crachoir

- Vérifier le stock de gants, masques, bavettes

### 4.2 Matériel stérile

- Sortir les plateaux stériles de l'autoclave

- Vérifier les indicateurs de stérilisation

- Ranger le matériel stérile dans les armoires dédiées

## 5. ESPACE ACCUEIL (3 min)

- Ranger les magazines et brochures

- Nettoyer la zone d'attente et les chaises

- Vérifier la propreté des sanitaires patients

- Activer le terminal de paiement

- Préparer la caisse (fonds de caisse si applicable)

- Activer le répondeur et transférer sur poste

## 6. CONTRÔLES FINAUX (2 min)

- Vérifier l'agenda : premiers patients, soins prévus

- Préparer les dossiers des premiers patients

- Vérifier que tout le matériel spécifique est disponible

- Briefing d'équipe si plusieurs praticiens

- Noter l'heure d'ouverture effective dans le registre

## ⚠️ POINTS D'ATTENTION

| Situation | Action à prendre |
| --- | --- |
| Autoclave en panne | Appeler le SAV immédiatement. Utiliser le matériel à usage unique. Reporter les interventions chirurgicales. |
| Panne informatique | Basculer sur le système papier de secours. Contacter le support informatique. Informer les patients d'éventuels retards. |
| Stock insuffisant | Noter dans le registre. Commander en urgence si critique. Adapter le planning si nécessaire. |

Document DentaOps - Kit Procédures Professionnelles

Ce document est fourni à titre indicatif. Adaptez-le aux spécificités de votre cabinet.